要件定義書

miraiCP 腕ジェスチャー × 3Dオブジェクト操作システム

ver. 1.1　　2026年5月作成（2026年5月26日 更新）

大阪成蹊大学　データサイエンス学部　miraiCPプロジェクト

# 1. プロジェクト概要

## 1.1　背景と目的

本プロジェクト（miraiCP）は、両腕に装着したmicro:bit（3軸加速度センサ）と、指先・関節に貼付した物理マーカーをPCカメラで認識し、自作3Dオブジェクトサイト上のオブジェクトをジェスチャーで直感的に操作するシステムを開発することを目的とする。

従来のマウス・キーボード操作ではなく、身体動作そのものをインタフェースとする体験の設計・実装を通じて、HCI（Human-Computer Interaction）領域の実践的知見を得ることも目的の一つである。

# 2. システム全体構成

## 2.1　構成要素一覧

| コンポーネント | 仕様・型番 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| micro:bit v2 | BBC micro:bit v2 | 2台 | 左腕・右腕それぞれに装着 |
| 物理マーカー（実験A） | 100均 丸型シール | 適量 | 指先に貼付、HSV色検出で認識 |
| 物理マーカー（実験B） | マスキングテープ（カラー） | 適量 | 関節ごとに帯状に巻く |
| PCカメラ | Webカメラ（720p以上推奨） | 1台 | Phase 1で使用。PC内蔵カメラも可 |
| スマホカメラ | Bluetooth接続スマートフォン | 1台 | Phase 3オプション（死角補完用） |
| ホストPC | Windows / Mac（Chrome推奨） | 1台 | すべての処理を担当 |

## 2.2　レイヤー構成

システムは以下の4レイヤーで構成される。

- 入力レイヤー：micro:bit（両腕）＋ カメラ（PC / スマホ）

- 通信レイヤー：BLE / USBシリアル（micro:bit → PC）、WebRTC（スマホ → PC）

- 処理レイヤー：データ融合・ジェスチャー認識エンジン（ホストPC上で動作）

- 出力レイヤー：自作3Dオブジェクトサイト（Three.js / WebXR）

# 3. マーカー方式比較実験（Phase 0）

本システムの指認識精度はマーカー方式に大きく依存する。そのため、本実装に先立ち、以下2案の比較実験を行い、採用方式を決定する。

## 3.1　実験A：丸シール方式（指先貼付）

- 各指の指先に丸型シール（100均）を1枚貼付

- 認識対象：点（重心座標 x, y のみ）

- 想定課題：指を握る・曲げる動作で死角が発生しやすい

- 技術：OpenCV HSV色検出

## 3.2　実験B：マスキングテープ方式（関節巻き）

- 各指の第1・第2関節にカラーマスキングテープを帯状（幅 5〜10mm 程度）に巻く

- 認識対象：帯（線分）として扱えるため、関節角度の推定が可能

- 期待効果：どの角度からでも必ず一部が映るため死角が大幅に減少

- 色付きテープ使用により、OpenCV HSV色検出と容易に組み合わせ可能

- 帯の方向ベクトルから指の曲げ角度を1カメラで推定できる可能性がある

## 3.3　比較評価項目

| 評価項目 | 測定方法 | 目標値 |
| --- | --- | --- |
| マーカー認識率 | 同一環境・同一カメラで各方式を撮影し、フレームあたりの検出成功率を計測 | 90%以上 |
| 死角発生率 | 指を10°刻みで曲げたときのマーカー消失頻度を記録 | 実験Aより低いこと |
| 関節角度推定の可否 | 実験Bのみ：帯の方向ベクトルから曲げ角度を推定できるか検証 | 誤差 ±10° 以内 |
| 誤検出率 | 背景・肌色・衣服との混同発生率 | 5%以下 |
| 装着の手軽さ | 実験セットアップ所要時間を計測 | 5分以内 |

## 3.4　実験の進め方

- 同一環境・同一カメラで両方式を撮影（照明・背景を統一する）

- OpenCV（HSV色検出）で検出数・検出率を計測

- 指を0°〜90°まで10°刻みで曲げ、各角度での検出率を記録

- 実験Bのみ：帯の方向ベクトルから曲げ角度推定の精度を検証

- 結果をスプレッドシートにまとめ、本実装の採用方式を決定する

# 4. 機能要件

## F1　センサ入力取得

- micro:bitから3軸加速度データ（X, Y, Z）をリアルタイム取得

- 左腕・右腕それぞれ独立して取得・識別（デバイスIDで区別）

- 通信方式：BLE優先、USB シリアルをフォールバックとして使用

- サンプリングレート：50Hz以上（遅延低減のため）

## F2　指・手の認識（2層構造）

認識は「MediaPipe Hands（骨格ランドマーク）」と「物理マーカー（補完）」の2層構造で実装する。

【第1層：MediaPipe Hands】

- 手全体の21点ランドマークをリアルタイム抽出（各点の x, y, z 座標）

- 各指の曲げ角度、手首の向き、手のひら法線ベクトルを計算

- 照明・背景の影響を受けにくく、素の手でも動作する基盤技術として使用

- 推奨ライブラリ：mediapipe（Python）または MediaPipe Tasks for Web（JS）

【第2層：物理マーカー（補完）】

- Phase 0実験で採用した方式（丸シール or マスキングテープ）を実装

- 実験A採用時：OpenCV HSV色検出で指先座標（点）を抽出、MediaPipeが見失った指先を補完

- 実験B採用時：帯の方向ベクトルも取得し、関節角度をMediaPipeの値とフュージョン

- 最終的な認識データ：両者を加重平均で統合し、単一の骨格データとして出力

## F3　手・腕の3Dモデル生成

画像（MediaPipe Handsの骨格モデル）に示す「21点 ＋ 骨格線」のシンプルな構造を3D空間に生成する。

- 21点のランドマークを3D座標として配置（Three.js の SphereGeometry で点を表現）

- 各関節を結ぶ骨格線を TubeGeometry または LineSegments で描画

- 指ごとに色分け（親指：オレンジ／人差し指：ティール／中指：パープル／薬指：ブルー／小指：ピンク）

- micro:bitの加速度センサから腕全体の向きを推定し、骨格モデルをリアルタイム更新

- 左右それぞれの骨格モデルを独立して管理し、3Dシーン上に同時描画

## F4　データ融合・ジェスチャー認識エンジン

- micro:bit加速度データ（腕の動き）＋ カメラ骨格データ（手の形）を統合

- 認識したジェスチャーを操作コマンドに変換し、WebSocket または postMessage で3Dサイトに送信

- ジェスチャーが未検出の状態（デッドゾーン）を設け、意図しない操作を防ぐ

## F5　3Dオブジェクト操作

- ジェスチャーコマンドに応じてオブジェクトの拡大・縮小・回転を適用

- 操作はフレームごとに連続的に更新（バッチ処理ではなくストリーミング処理）

- 複数オブジェクトが存在する場合は、グリップジェスチャーで選択対象を切り替える

# 5. ジェスチャー定義

以下の5種類のジェスチャーを定義する。センサ種別は「腕」= micro:bit、「手」= カメラ（MediaPipe）、「融合」= 両方を示す。

| No. | ジェスチャー名 | 動作 | センサ種別 | 検出方法 | 3D操作 | 難易度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | ズームイン（拡大） | 両手を外に広げる | 融合 | 両手首間の距離増加（micro:bit）＋ 手骨格の広がり角度（カメラ） | オブジェクト拡大 | ★★☆ |
| G2 | ズームアウト（縮小） | 両手を内に寄せる | 融合 | G1の逆方向の動き。micro:bitで腕間距離の減少を検知、カメラで手骨格の収縮を確認 | オブジェクト縮小 | ★★☆ |
| G3 | 回転（X・Y軸） | 片腕を縦・横に円を描くように動かす | 腕 | 右腕micro:bitの加速度ベクトル変化方向を回転量にマッピング。縦動作→X軸回転、横動作→Y軸回転 | 指定軸まわりの回転 | ★★★ |
| G4 | ロール（Z軸回転） | 片手首をひねる（回内・回外） | 手 | カメラで手のひら法線ベクトルを算出。時計回りひねり→正方向、反時計回り→負方向のZ軸回転 | Z軸まわりの回転 | ★★★ |
| G5 | グリップ（モード切替） | 手を握る（グー）／開く（パー） | 手 | MediaPipeで全指の第2関節角度を検出。全指が閉じた状態＝グリップON（操作ロック） | 操作ロック・解除 / 対象オブジェクト切替 | ★☆☆ |

## 5.1　ジェスチャー設計上の注意点

- G5（グリップ）は全ジェスチャーの「起動スイッチ」として機能させる。グリップONの間のみG1〜G4を有効にすることで、意図しない操作（デッドゾーン）を防ぐ。

- G3の回転精度はmicro:bitのドリフトに依存するため、定期的なキャリブレーション処理を実装する。

- G1・G2の拡大縮小量は、腕間距離の変化速度に比例させる（一定速度でなく加速度に応じたスケール変化）。

- 将来の拡張として、平行移動（両腕を同方向に動かす）や選択（指差し）の追加を想定しておく。

# 6. 非機能要件

| 項目 | 要件 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 応答遅延 | センサ入力 → 3D操作反映まで 100ms 以内 | 体感上の即応性を確保するための上限値 |
| フレームレート | 骨格モデル更新 30fps 以上 | MediaPipe の処理速度に依存。GPUなしのCPUのみでも達成を目指す |
| マーカー認識率 | 通常照明・単色背景で 90% 以上 | 強い逆光・極端に暗い環境は対象外 |
| 物理マーカー補完効果 | 遮蔽時の補完成功率 80% 以上 | MediaPipeが失敗したフレームに対する補完率 |
| 動作OS | Windows 10以上 / macOS 12以上 | LinuxはChrome動作確認ができれば対応 |
| 対応ブラウザ | Google Chrome（最新版） | WebRTC・WebBluetooth対応が必須 |
| セキュリティ | カメラ映像はローカル処理のみ。外部サーバーに送信しない | プライバシー配慮 |

# 7. 技術スタック

| レイヤー | 役割 | 採用技術・ライブラリ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| センサ通信 | micro:bit → PC | microbit-web-bluetooth / pyserial | BLE優先、USB フォールバック |
| カメラ入力 | 映像取得 | WebRTC（PC）/ Bluetooth映像転送（スマホ） | Phase 3でスマホ追加 |
| 指認識（第1層） | 骨格ランドマーク抽出 | MediaPipe Hands（Python or JS） | 21点 x,y,z を取得 |
| 指認識（第2層） | 物理マーカー検出 | OpenCV（HSV色検出） | Phase 0実験で方式決定後に実装 |
| データ融合 | ジェスチャー認識 | Python（FastAPI）or Node.js | WebSocket でブラウザに送信 |
| 3Dオブジェクト | 3Dサイト | Three.js（+ WebXR対応予定） | 骨格モデルと操作対象オブジェクトを同一シーンに配置 |
| 通信プロトコル | 処理 → 3Dサイト | WebSocket or postMessage | ローカル完結 |
| 3Dモデル生成 | 腕・手のスキャン | Meshy.ai / スマホLiDAR / MediaPipe骨格から自動生成 | 簡易骨格モデルはMediaPipeで代替も可 |

# 8. フェーズ計画

| フェーズ | 内容 | 目標成果物 | 期間目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 （実験） | マーカー方式比較実験 丸シール vs マスキングテープ | 実験レポート・採用方式の決定 | 1〜2週間 |
| Phase 1 （最小実装） | PCカメラ1台 ＋ micro:bit 1台（片腕）で最小構成を実装 G5グリップ検出 → G1ズームイン の1操作を動作させる | 動作するデモ（1ジェスチャー） | 2〜3週間 |
| Phase 2 （機能拡張） | 両腕対応・全指認識・全5ジェスチャー実装 MediaPipe + 物理マーカー融合 手の骨格3Dモデルのリアルタイム描画 | 全ジェスチャー動作デモ | 3〜4週間 |
| Phase 3 （オプション） | スマホカメラをBluetooth / WebRTCで接続し、死角を補完 複数視点合成によるオクルージョン解消 | スマホ接続対応版 | 2〜3週間 |

## 8.1　Phase 1 の最優先タスク

- micro:bit 1台をUSBシリアルでPCに接続し、加速度データの取得を確認する

- PCカメラ映像でMediaPipe Handsを起動し、21点ランドマークの取得を確認する

- G5グリップ（手を握る）の検出ロジックを実装し、コンソールに出力する

- Three.jsで3Dオブジェクトを表示し、WebSocketでG1ズームインコマンドを受け取り拡大動作させる

- 上記4ステップを通しで動作させ、デモ動画を撮影する

# 9. 未確定事項・今後の検討

| 項目 | 現状 | 検討方針 |
| --- | --- | --- |
| 採用マーカー方式 | 未定（Phase 0実験で決定） | 実験A（丸シール）vs 実験B（マスキングテープ）の比較結果にもとづく |
| 腕3Dモデルの精度 | 骨格モデル（MediaPipe）で代替する予定だが、実スキャンとの比較が未実施 | まずMediaPipe骨格で進め、必要に応じてMeshy.aiや LiDARスキャンを検討 |
| ジェスチャーの操作体系（詳細） | 5種類を定義済みだが、感度・閾値・スケーリング係数が未定 | Phase 1の動作確認後にチューニング。ユーザーテストを実施する |
| スマホBluetooth接続方式 | WebRTCを候補としているが、接続安定性は未検証 | Phase 2完了後に実験。不安定な場合はUSBテザリングを検討 |
| 対応する3Dオブジェクトの種類 | 現時点で不特定。自作サイト上の任意オブジェクトを想定 | Phase 1のデモ後に操作しやすいオブジェクト形状を定義 |
| 将来拡張：平行移動操作 | 現ジェスチャー定義には含まれていない | 両腕を同方向に動かす操作として将来追加を検討 |

# 10. 用語集

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| micro:bit | BBCが開発した教育用マイコンボード。3軸加速度センサ・BLE・LEDを搭載 |
| MediaPipe Hands | Googleが開発した手の骨格推定ライブラリ。Webカメラ映像から21点のランドマークをリアルタイム抽出する |
| ランドマーク | MediaPipeが検出する手の関節・指先の3D座標点。21点で構成される |
| HSV色検出 | Hue（色相）・Saturation（彩度）・Value（明度）の3成分で色を指定し、特定色のマーカーを抽出するOpenCVの手法 |
| BLE | Bluetooth Low Energy。消費電力が低く、micro:bitとPCの無線通信に使用 |
| WebRTC | ブラウザ間でリアルタイムにビデオ・音声・データを通信するWebの標準API。スマホカメラ映像をPCに転送する際に使用 |
| Three.js | ブラウザ上でWebGLを使い3Dグラフィクスを描画するJavaScriptライブラリ |
| WebSocket | ブラウザとサーバー間でリアルタイムの双方向通信を行うプロトコル。ジェスチャーコマンドの送受信に使用 |
| 死角（オクルージョン） | カメラの視野外または指・物体の陰に隠れてマーカーが見えなくなる状態 |
| グリップ | 手を握る（グー）ジェスチャー。本システムでは操作のON/OFFスイッチとして機能する |
| データ融合 | micro:bitのセンサデータとカメラの骨格データを組み合わせ、より精度の高い操作情報を生成する処理 |

─ 以上 ─

# 11. 実装状況（2026年5月26日時点）

以下は現時点で実装・動作確認済みのコンポーネントである。

| ファイル名 | 機能 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| check_mediapipe.py | MediaPipe Handsによる手の骨格認識 ・21点ランドマーク取得 ・左右手の識別 ・骨格の画面描画 | 動作確認済み | PCカメラ1台で両手同時認識可能を確認 |
| gesture_engine.py | G5グリップ検出 ・手を握る（グー）でGRIP ON ・手を開く（パー）でGRIP OFF ・状態変化時のみコンソール出力 | 動作確認済み | グリップ状態を画面上に赤/緑で表示 |

## 次の実装予定

server.py — WebSocketサーバー（ジェスチャーコマンドをブラウザに送信）

index.html / app.js — Three.jsによる3Dオブジェクト表示・操作

G1ズームイン — 両手を広げる動作でオブジェクト拡大

フィジカル回転 — 指スライド・フリックで慣性付き回転

ゴミ箱削除 — 選択オブジェクトを払ってゴミ箱へ